## Технические характеристики долбежного станка ГД500

| Наименование параметра | ГД500 |
| --- | --- |
| Основные параметры станка |  |
| Класс точности станка | Н |
| Ход долбяка, мм | 120..500 |
| Диаметр стола, мм | 940 |
| Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм | 710 |
| Расстояние от долбяка до станины (вылет), мм | 710 |
| Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке наружной поверхности, мм | 650 |
| Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке внутренней поверхности, мм | 325 |
| Долбежная головка станка (долбяк) |  |
| Наибольшее сечение резца, мм | 32 х 20 |
| Скорость долбяка под нагрузкой, м/мин | 3..38 |
| Рабочий стол станка |  |
| Наибольшие перемещения стола продольные (по направляющим станины), мм | 800 |
| Наибольшие перемещения стола поперечные (по направляющим салазок), мм | 650 |
| Наибольшие перемещения стола круговые, град | 360° |
| Цена деления лимба при круговом перемещении стола, град | 1° |
| Перемещение стола за оборот лимба при круговом перемещении стола, град |  |
| Пределы подач за один двойной ход продольные, мм | 0,1..2,5 |
| Пределы подач за один двойной ход поперечные, мм | 0,1..2,5 |
| Пределы подач за один двойной ход круговые, град | 0,1..1,4° |
| Скорость быстрого перемещения стола продольная, мм/мин | 2,8 |
| Скорость быстрого перемещения стола поперечная, мм/мин | 2,8 |
| Скорость быстрого перемещения стола круговая, об/мин | 4,5 |
| Электрооборудование. Привод |  |
| Количество электродвигателей на станке | 3 |
| Электродвигатель гидропривода (главного движения), кВт (об/мин) | 11 |
| Электродвигатель ускоренного перемещения стола, кВт | 2,2 |
| Электродвигатель электронасоса СОЖ, кВт | 0,12 |
| Габариты и масса станка |  |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 3440 х 2760 х 3465 |
| Масса станка, кг | 8160 |